MPS_2

| Pino_Entrada | Endereço | INPUTS |
| --- | --- | --- |
| 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 | I.0.0 I.0.1 I.0.2 I.0.3 I.0.4 I.0.5 I.0.6 I.0.7 I.1.0 I.1.1 I.1.2 I.1.3 I.1.4 I.1.5 I.1.6 I.1.7 | Iniciar (NA) Parar (NF) Reiniciar (NA) Chave Automático/Manual Emergência (NA) Partida AV (Sensor Fotoelétrico Difuso) Sensor Magnético 1B2 Sensor Magnético 1B3 Sensor Magnético 2B1 Sensor Magnético 2B2 Sensor Magnético 3B1 Sensor Magnético 1B1 Cilindro da Base Recuado Cilindro da Base Avançado Emergência (NF) Pressostato |

| Pino_Saida Endereço |  | OUTPUTS |
| --- | --- | --- |
| 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 | Q.0.0 Q.0.1 Q.0.2 Q.0.3 Q.0.4 Q.0.5 Q.0.6 Q.0.7 Q.1.0 Q.1.1 Q.1.2 | LED Iniciar LED Reiniciar Sinalizador Q1 ( Em funcionamento Automático: LED Fixo / Em funcionamento Manual: LED pizca/ Sinalizador Amarelo ligado) Sinalizador Q2 (Modo Emergência / Liga Buzzer) Motor do Braço vai para o lado Esquerdo Motor do Braço vai para o lado Direito Ordem de Avanço do Braço Ordem de Abertura da Garra Recua a Base Avanço da Base Válvula de Corte de Ar 2/2 NF |

| Pino_Alimentaçao | ALIMENTACAO |
| --- | --- |
| 1 36 | Alimentaçao +24VDC Alimentaçao -24VDC |